C++函数使用手册

版本：V2.3.0.6

时间：2024.10.25

产权说明

上海节卡机器人有限公司 版权所有。

上海节卡机器人有限公司对本文档中介绍的产品所包含的相关技术拥有知识产权。

本文档及相关产品按照限制其使用、复制、分发和反编译的许可证进行分发。未经上海节卡机器人有限公司事先书面授权，不得以任何方式、任何形式复制本产品或本文档的任何部分。

版本记录

| 版本编号 | 版本日期 | 支持版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.3.0 | 2024.10.15 | V3.0.2及以上 | 创建 |
| V2.3.0.4 | 2024.10.26 | V3.0.3 及以上 |  |

目录

1.	简介	- 7 -

2.	文档须知	- 7 -

3.	数据结构	- 7 -

3.1 回调函数类型	- 7 -

3.2 接口调用返回值列表	- 8 -

3.3 接口调用返回值类型	- 8 -

3.4 布尔类型	- 8 -

3.5 笛卡尔空间位置数据类型	- 8 -

3.6 欧拉角姿态数据类型	- 9 -

3.7 四元数姿态数据类型	- 9 -

3.8 笛卡尔空间位姿类型	- 9 -

3.9 旋转矩阵数据类型	- 10 -

3.10 坐标系选择枚举类型	- 10 -

3.11 运动模式枚举类型	- 10 -

3.12 负载数据类型	- 10 -

3.13 关节位置数据类型	- 11 -

3.14 机械臂状态数据类型	- 11 -

3.15 机械臂力矩数据类型	- 11 -

3.16 力矩传感器监测数据类型	- 12 -

3.17 机械臂错误码数据类型	- 12 -

3.18 多个字符串存储数据类型	- 12 -

3.19 网络异常机械臂运动自动终止类型枚举	- 13 -

3.20 机械臂柔顺控制参数类型	- 13 -

3.21 机械臂柔顺控制参数类型	- 13 -

3.22 DH参数	- 13 -

3.23 关节力矩	- 14 -

4.	API	- 14 -

1.1 机械臂基础	- 14 -

1.1.1 机械臂控制类构造函数	- 14 -

1.1.2 机械臂登陆	- 14 -

1.1.3 机械臂注销	- 15 -

1.1.4 机械臂上电	- 15 -

1.1.5 机械臂下电	- 15 -

1.1.6 机械臂上使能	- 15 -

1.1.7 机械臂下使能	- 16 -

1.1.8 获取SDK版本号	- 16 -

1.1.9 获取SDK日志路径	- 16 -

1.1.10 设置SDK日志路径	- 16 -

1.1.11 设置SDK是否开启调试模式	- 17 -

1.2 Servo运动接口	- 17 -

1.2.1 Serov模式开启/关闭	- 17 -

1.2.2 关节伺服运动	- 17 -

1.2.3 笛卡尔伺服运动	- 17 -

1.2.4 获取当前机器人状态	- 18 -

1.3 机械臂运动	- 18 -

1.3.1 机械臂关节运动	- 18 -

1.3.2 机械臂末端直线运动	- 18 -

1.3.3 机械臂运动终止	- 19 -

1.3.4 查询机械臂运动是否停止	- 19 -

1.3.5 机械臂设置阻塞运动超时时间	- 19 -

1.3.6 开启三环控制参数	- 19 -

1.3.7 设置三环控制参数	- 20 -

1.4 机械臂运动学	- 20 -

1.4.1 开启全DH补偿	- 20 -

1.4.2 机械臂求解逆解	- 21 -

1.4.3 机械臂求解正解	- 21 -

1.4.4 获取当前连接机械臂的DH参数	- 21 -

1.5 机器人动力学	- 21 -

1.5.1 进入或退出拖拽模式	- 21 -

1.5.2 查询机械臂是否处于拖拽模式	- 22 -

1.5.3 设置机器人重力方向	- 22 -

1.5.4 获取机器人重力方向	- 22 -

1.6 机器人错误状态	- 23 -

1.6.1 设置机械臂碰撞等级	- 23 -

1.6.2 查询机械臂当前碰撞等级	- 23 -

1.6.3 查询机械臂运动是否在碰撞状态	- 23 -

1.6.4 从碰撞保护模式恢复	- 23 -

1.6.5 查询机械臂运动是否超出设定的软限位	- 24 -

1.6.6 查询机械臂运动是否处于ERROR状态	- 24 -

1.6.7 查询机械臂错误码	- 24 -

1.6.8 清除机器人的错误状态	- 24 -

1.6.9 设置网络异常时机械臂自动终止运动类型	- 25 -

1.6.10 设置机械臂错误码文件存放路径	- 25 -

1.7 力柔顺控制	- 25 -

1.7.1 设置传感器灵敏度接口	- 25 -

1.7.2 获取传感器灵敏度接口	- 25 -

1.7.3 设置力控坐标系接口	- 26 -

1.7.4 获取力控坐标系接口	- 26 -

1.7.5 设置恒力柔顺参数接口	- 26 -

1.7.6 获取恒力柔顺参数接口	- 27 -

1.7.7 传感器校零接口	- 27 -

1.7.8 设置传感器负载接口	- 27 -

1.7.9 获取传感器负载接口	- 27 -

1.7.10 获取力控模式状态接口	- 28 -

1.7.11 开启恒力柔顺控制接口	- 28 -

1.7.12 关闭恒力柔顺控制接口	- 28 -

1.7.13 设置传感器数据平滑滤波器截止频率接口	- 30 -

1.7.14 获取传感器数据平滑滤波器截止频率接口	- 30 -

1.7.15 获取传感器状态接口	- 30 -

5.	反馈与勘误	- 31 -

- 简介

jakaAPI是基于网络通信协议TCP/IP实现的，提供了用于操作机械臂的接口，提供python，C/C++。

本文是基于C++开发的，其中类的方法是操作机械臂的接口。

- 文档须知

- 接口中的长度单位统一为毫米（mm），角度单位统一为弧度（rad）。

- 版本号查询方法：windows中右击dll文件，选择属性，在“详细信息”选项卡中可以看到版本信息。linux中输入命令strings libjakaAPI.so | grep jakaAPI_version 查询版本信息。

- 节卡SDK使用的编码方式为UTF-8编码。

- 代码示例中的window.h仅作延时库，linux下请使用别的方式做延时。

- Servo模式使用见文档XXXXXX。

- 数据结构

  - 回调函数类型

用户注册机械臂发生异常时的回调函数类型

- /**

- * @brief 机械臂回调函数指针

- */

- typedef void(*CallBackFuncType)(int);

  - 接口调用返回值列表

#define ERR_SUCC                                    0              //调用成功

#define ERR_FUCTION_CALL_ERROR             2              //异常调用，调用接口异常，控制器不支持

#define ERR_INVALID_HANDLER                         -1             //无效的控制句柄

#define ERR_INVALID_PARAMETER                       -2             //无效的参数

#define ERR_COMMUNICATION_ERR                       -3             //通信连接错误

#define ERR_KINE_INVERSE_ERR                        -4             //逆解失败

#define ERR_EMERGENCY_PRESSED                       -5             //急停开关被按下

#define ERR_NOT_POWERED                             -6             //机器人未上电

#define ERR_NOT_ENABLED                             -7             //机器人未使能

#define ERR_DISABLE_SERVOMODE                       -8             //机器人没有进入servo模式

#define ERR_NOT_OFF_ENABLE                          -9             //机器人没有关闭使能

#define ERR_PROGRAM_IS_RUNNING                      -10            //程序正在运行，不允许操作

#define ERR_CANNOT_OPEN_FILE                        -11            //无法打开文件，文件不存在

#define ERR_MOTION_ABNORMAL                         -12            //运动过程中发生异常

#define ERR_FTP_PREFROM                             -14            //ftp异常

#define ERR_VALUE_OVERSIZE                          -15            // socket msg or value oversize

#define ERR_TROQUE_CONTROL_NOT_ENABLE               -22            // 电流环未使能

#define ERR_ROBOT_NOT_STOPPED                       -23            // 机器人运动中，无法执行该操作

#define ERR_INVERSE_OUT_OF_LIMIT                    -24            // 逆解超出软限位

#define ROBOT_IN_ERROR                              0xFF           // 机器人处于错误状态，请查询相关错误，并清除机器人错误

  - 接口调用返回值类型

- typedef int errno_t;       //接口返回值类型

  - 布尔类型

- typedef int BOOL;          //布尔类型

  - 笛卡尔空间位置数据类型

- /**

- * @brief 笛卡尔空间位置数据类型

- */

- typedef struct

- {

- double x;       ///< x轴坐标，单位mm

- double y;       ///< y轴坐标，单位mm

- double z;       ///< z轴坐标，单位mm

- }CartesianTran;

  - 欧拉角姿态数据类型

- /**

- * @brief 欧拉角姿态数据类型

- */

- typedef struct

- {

- double rx;    ///< 绕固定轴X旋转角度，单位：rad

- double ry;    ///< 绕固定轴Y旋转角度，单位：rad

- double rz;    ///< 绕固定轴Z旋转角度，单位：rad

- }Rpy;

  - 四元数姿态数据类型

- /**

- * @brief 四元数姿态数据类型

- */

- typedef struct

- {

- double s;

- double x;

- double y;

- double z;

- }Quaternion;

  - 笛卡尔空间位姿类型

- /**

- *@brief 笛卡尔空间位姿类型

- */

- typedef struct

- {

- CartesianTran tran;   ///< 笛卡尔空间位置

- Rpy rpy;              ///< 笛卡尔空间姿态

- }CartesianPose;

  - 旋转矩阵数据类型

- /**

- * @brief 旋转矩阵数据类型

- */

- typedef struct

- {

- CartesianTran x;  ///< x轴列分量

- CartesianTran y;  ///< y轴列分量

- CartesianTran z; ///< z轴列分量

- }RotMatrix;

  - 坐标系选择枚举类型

- /**

- * @brief 坐标系选择枚举类型

- */

- typedef enum

- {

- COORD_BASE,     ///< 基坐标系

- COORD_JOINT,    ///< 关节空间

- COORD_TOOL      ///< 工具坐标系

- }CoordType;

  - 运动模式枚举类型

- /**

- * @brief 运动模式枚举

- */

- typedef enum

- {

- ABS = 0,        ///< 绝对运动

- INCR            ///< 增量运动

- }MoveMode;

  - 负载数据类型

- /**

- * @brief 负载数据类型

- */

- typedef struct

- {

- double mass;                ///<负载质量，单位：kg

- CartesianTran centroid;     ///<负载质心, 单位：mm

- }PayLoad;

  - 关节位置数据类型

- /**

- * @brief 关节位置数据类型

- */

- typedef struct

- {

- double jVal[7];     ///< 7关节位置值，单位：rad

- }JointValue;

  - 机械臂状态数据类型

- /**

- * @brief 机械臂状态数据

- */

- typedef struct

- {

- BOOL estoped;       ///< 是否急停

- BOOL poweredOn;     ///< 是否打开电源

- BOOL servoEnabled;  ///< 是否使能

- }RobotState;

  - 机械臂力矩数据类型

- /**

- * @brief 机械臂力矩数据类型

- */

- typedef struct

- {

- double jTorque[7];  ///< 各关节力矩值，单位：N

- }TorqueValue;

  - 力矩传感器监测数据类型

- /**

- * @brief 力矩传感器监测数据类型

- */

- typedef struct

- {

- char ip[20];                        ///< 力矩传感器ip地址

- int port;                           ///< 力矩传感器端口号

- PayLoad payLoad;                    ///< 工具负载

- int status;                         ///< 力矩传感器状态

- int errcode;                        ///< 力矩传感器异常错误码

- double actTorque[6];                ///< 力矩传感器实际接触力值

- double torque[6];                   ///< 力矩传感器原始读数值

- double realTorque[6];               ///< 力矩传感器实际接触力值（不随初始化选项变化）

- }TorqSensorMonitorData;

  - 机械臂错误码数据类型

- /**

- * @brief 机械臂错误码数据类型

- */

- typedef struct

- {

- long code;                                  ///< 错误码编号

- char message[120];                          ///< 错误码对应提示信息

- }ErrorCode;

  - 多个字符串存储数据类型

- /**

- * @brief 多个字符串存储数据类型

- */

- typedef struct

- {

- int len;                                                ///< 字符串个数

- char name[128][128];                                    ///< 数据存储二维数组

- }MultStrStorType;

  - 网络异常机械臂运动自动终止类型枚举

- /**

- * @brief 网络异常机械臂运动自动终止类型枚举

- */

- typedef enum

- {

- MOT_KEEP,       ///< 网络异常时机械臂继续保持原来的运动

- MOT_PAUSE,      ///< 网络异常时机械臂暂停运动

- MOT_ABORT       ///< 网络异常时机械臂终止运动

- }ProcessType;

  - 机械臂柔顺控制参数类型

- /**

- * @brief 柔顺控制参数类型

- */

- typedef struct

- {

- int opt;      ///< 柔顺方向，可选值为 1 2 3 4 5 6分别对应 fx fy fz mx my mz,0代表没有勾选

- double ft_user; ///< 用户用多大的力才能让机械臂的沿着某个方向以最大速度进行运动

- double ft_rebound;   ///< 回弹力:机械臂回到初始状态的能力

- double ft_constant;  ///< 恒力

- int ft_normal_track; ///< 法向跟踪是否开启，0为没有开启，1为开启

- } AdmitCtrlType;

  - 机械臂柔顺控制参数类型

- /**

- * @brief 机械臂柔顺控制参数类型

- */

- typedef struct

- {

- AdmitCtrlType admit_ctrl[6];

- } RobotAdmitCtrl;

  - DH参数

- /**

- *  @brief DH参数

- */

- typedef struct

- {

- double alpha[7];

- double a[7];

- double d[7];

- double joint_homeoff[7];

- } DHParam;

  - 关节力矩

- typedef struct

- {

- double joint_torque[JAKA_ROBOT_MAX_JOINT];	// 各关节转矩

- }JointTorque;

- API

  - 机械臂基础

    - 机械臂控制类构造函数

- /**

- * @brief 机械臂控制类构造函数，所有的接口都在该类中。

- */

- JAKAZuRobot();

说明：

原第二批需要构造两个实例对象已连接两台控制器，第三批版本仅需构造一个实例对象连接控制器，该对象可以直接控制两个机械臂。

    - 机械臂登陆

- /**

- * @brief 连接机械臂控制器，该接口启动成功，是其他接口调用的基础。

- * @param ip  控制器ip地址

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t login_in(const char* ip);

说明：

LAN1 口为DHCP，固定IP10.5.5.100

LAN2 口为静态IP，按ZY要求，固定为192.168.2.200

    - 机械臂注销

- /**

- * @brief 断开控制器连接，该接口调用成功后，除了login_in之外的函数均无法调用。

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t login_out();

    - 机械臂上电

- /**

- * @brief 打开机械臂电源

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t power_on();

说明：

该接口调用时，会对两个机械臂同时上电，该接口为阻塞接口，两个臂均上电后，返回。

    - 机械臂下电

- /**

- * @brief 关闭机械臂电源

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t power_off();

说明：

该接口调用时，会对两个机械臂同时下电。

    - 机械臂上使能

- /**

- * @brief 控制机械臂上使能

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t enable_robot();

说明：

该接口调用时，会对两个机械臂同时上使能，该接口为阻塞接口，两个臂均上使能后，返回。

注意：

请勿在下使能后立即上使能，需等待2s。

    - 机械臂下使能

- /**

- * @brief 控制机械臂下使能

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t disable_robot();

说明：

该接口调用时，会对两个机械臂同时下使能。

    - 获取SDK版本号

- /**

- * @brief 获取机械臂控制器版本号

- * @param version SDK版本号

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t  get_sdk_version(char* version);

    - 获取SDK日志路径

    - /**

    - * @brief 获取SDK日志路径

    - * @param filepath SDK日志路径

    - * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

    - */

    - errno_t  get_SDK_filepath(char* filepath);

    - 设置SDK日志路径

    - /**

    - * @brief 设置SDK日志路径

    - * @param filepath SDK日志路径

    - * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

    - */

    - errno_t  set_SDK_filepath(char* filepath);

    - 设置SDK是否开启调试模式

    - /**

    - * @brief 设置是否开启调试模式，选择TRUE时，开始调试模式，日志中将输出原始数据流

    - * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

    - */

    - errno_t  set_debug_mode(BOOL mode);

  - Servo运动接口

说明：

Servo模式的使用，请参照程序示例，其机制与1拖1控制器有较大区别。

    - Serov模式开启/关闭

- /**

- * @brief 机器人SERVO MOVE模式使能

- * @param enable  TRUE为进入SERVO MOVE模式，FALSE表示退出该模式

- * @param robindex 机器人索引号，-1表示所有机器人

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t servo_move_enable(BOOL enable, int robindex = 0);

    - 关节伺服运动

- /// @brief 关节伺服运动

- /// @param robot_index 机器人ID

- /// @param joint_pos 机器人关节角度（弧度）

- /// @param move_mode ABS 绝对运动 INC 相对运动

- /// @param step_num 默认为1， 插补数量

- /// @return

- errno_t edg_servo_j(unsigned char robot_index, const JointValue *joint_pos, MoveMode move_mode, unsigned int step_num=1);

    - 笛卡尔伺服运动

- /// @brief 笛卡尔伺服运动

- /// @param robot_index 机器人ID

- /// @param cartesian_pose 机器人末端位置

- /// @param move_mode ABS 绝对运动 INC 相对运动

- /// @param step_num 默认为1， 插补数量

- /// @return

- errno_t edg_servo_p(unsigned char robot_index, const CartesianPose *cartesian_pose, MoveMode move_mode, unsigned int step_num=1);

    - 获取当前机器人状态

- /// @brief 获取机器人状态信息

- /// @param robot_index 机器人ID

- /// @param joint_pos 机器人当前位置

- /// @param cartesian_pose 机器人当前笛卡尔位置

- /// @return

- errno_t edg_get_stat(unsigned char robot_index, JointValue *joint_pos, CartesianPose *cartesian_pose);

  - 机械臂运动

当阻塞调用robot_run_multi_movj或robot_run_multi_movl时，接口将在两个机器人均运动到位的情况下返回；

注意：阻塞最长等待时间为20s，若运动指令实际运动时间超过20s，将在阻塞等待结束后返回错误！

如在运行中发生错误，接口将返回实际错误码，可根据节卡错误码文件查询具体错误原因。

说明：

1. 如果选择的是非阻塞形式，则不会检测该指令是否被执行成功，指令达到控制器后，可能由于超限位等原因而不被执行。

2. MOVJ与MOVL指令，一次性最多给如30条，多余30条的指令可能不被执行。

    - 机械臂关节运动

- /// @brief 多机器人同步运动指令 （可单独控制一个臂，或同时控制两个臂）

/// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

/// @param move_mode ABS(绝对运动) or INCR（相对运动）

/// @param is_block TRUE(阻塞运动) or FALSE(非阻塞运动)

/// @param joint_pos 两个机器人的位置指令

/// @param vel 两个机器人速度指令

/// @param acc 两个机器人的加速度指令

/// @return

errno_t robot_run_multi_movj(int robot_id, const MoveMode *move_mode, BOOL is_block, const JointValue *joint_pos, const double* vel, const double* acc);

    - 机械臂末端直线运动

- /// @brief 多机器人同步运动指令

/// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

/// @param move_mode ABS(绝对运动) or INCR（相对运动）

/// @param is_block TRUE(阻塞运动) or FALSE(非阻塞运动)

/// @param end_pos 两个机器人的位置指令

/// @param vel 两个机器人速度指令

/// @param acc 两个机器人的加速度指令

/// @return

errno_t robot_run_multi_movl(int robot_id, const MoveMode *move_mode, BOOL is_block, const CartesianPose* end_pos, const double* vel, const double* acc);

    - 机械臂运动终止

- /**

* @brief 终止所有机械臂运动

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t motion_abort();

说明：

该接口调用时，会对两个机械臂同时进行运动终止

    - 查询机械臂运动是否停止

- /// @brief 获取两个机器人是否到位

/// @param inpos 1 到位； 0 未到位； 2维

/// @return

errno_t robot_is_inpos(int* inpos);

说明：

处于力控或servo模式中，均视为机器人正在运动。

    - 机械臂设置阻塞运动超时时间

- /**

- * @brief 设置机器人阻塞等待超时时间

- * @param seconds 时间参数，单位秒 大于0.5

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t set_block_wait_timeout(float seconds);

说明：

最长设置超时时间20s

    - 开启三环控制参数

- /**

* @brief 开启或关闭关节的控制环参数

* @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1)

* @param joint_id 关节ID

* @param en 是否开启控制环参数

* @note 关闭controlloop后，控制环参数会被重置为内部默认值

* @note 仅支持3.0.3_ZY1及其以上版本

*/

errno_t enable_joint_controlloop(int robot_id, int joint_id, bool en);

    - 设置三环控制参数

- /**

* @brief 设置关节的控制环参数

* @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1)

* @param joint_id 关节ID

* @param pos_kp 位置环比例增益,推荐30， 范围0~100.参数越大，位置环越刚，该参数设置过大会导致机器人出现振动，建议在默认值附近调整

* @param vel_kp 速度环比列增益,推荐50， 范围0~200.参数越大，速度环越刚，该参数设置过大会导致机器人出现振动，建议在默认值附近调整

* @param vel_ti 速度环积分常数,推荐2000， 范围500~16777216.参数越大，积分作用越弱，该参数设置过小会导致速度超调甚至失稳，建议在默认值附近调整

* @note 当且仅当开启controlloop时才有效。关闭controlloop后，参数会被重置为内部默认值

* @note 仅支持3.0.3_ZY1及其以上版本

*/

errno_t set_joint_controlloop(int robot_id, int joint_id, uint32_t pos_kp, uint32_t vel_kp, uint32_t vel_ti);

说明：

调整三环增益可能造成机器人抖动，请谨慎操作

  - 机械臂运动学

    - 开启全DH补偿

在不开启全DH补偿时，机器人连杆参数d是自动补偿的，开启全DH补偿后，连杆参数a与alpha 的误差也将得到补偿。

注意，DH补偿需要重新下电再上电，才可生效。生效后，除非再次设置，否则则一直生效；

- /**

- * @brief 设置7轴全运动学参数补偿

- * @param flag 1： 补偿；0：不补偿

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t set_full_dh_flag(int flag);

说明：

该接口调用时，会对两个机械臂同时进行设置

    - 机械臂求解逆解

/**

* @brief 计算指定位姿在当前工具、当前安装角度以及当前用户坐标系设置下的逆解

* @param ref_pos 逆解计算用的参考关节空间位置

* @param cartesian_pose 笛卡尔空间位姿值

* @param joint_pos 计算成功时关节空间位置计算结果

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t kine_inverse(int robot_id, const JointValue *ref_pos, const CartesianPose *cartesian_pose, JointValue *joint_pos);

    - 机械臂求解正解

/**

* @brief 计算指定关节位置在当前工具、当前安装角度以及当前用户坐标系设置下的位姿值

* @param joint_pos 关节空间位置

* @param cartesian_pose 笛卡尔空间位姿计算结果

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t kine_forward(int robot_id, const JointValue *joint_pos, CartesianPose *cartesian_pose);

    - 获取当前连接机械臂的DH参数

/// @brief 获取两个机器人的DH参数

/// @param dh_param dh参数， 2维

/// @return

DLLEXPORT_API errno_t robot_get_multi_robot_dh(const JKHD *handle, DHParam *dh_param);

    - 设置机器人工具坐标系

- /// @brief 设置机器人工具坐标系

/// @param robot_id 接受LEFT(0) RIGHT(1)

/// @param tool 工具坐标系

/// @return

DLLEXPORT_API errno_t robot_set_tool_offset(const JKHD *handle, int robot_id, CartesianPose tool);

    - 获取机器人当前工具坐标系

- /// @brief 获取机器人工具坐标系

/// @param robot_id 接受LEFT(0) RIGHT(1)

/// @param offset 工具坐标系

/// @return

DLLEXPORT_API errno_t robot_get_tool_offset(const JKHD *handle, int robot_id, CartesianPose* offset)

  - 机器人动力学

    - 进入或退出拖拽模式

s    /**

* @brief 控制机器人进入或退出拖拽模式

* @param enable  TRUE为进入拖拽模式，FALSE为退出拖拽模式

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t drag_mode_enable(int robot_id, BOOL enable);

    - 查询机械臂是否处于拖拽模式

- /**

* @brief 查询机器人是否处于拖拽模式

* @param in_drag 查询结果

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t is_in_drag_mode(BOOL *in_drag);

    - 设置机器人重力方向

- /**

- * @brief 设置重力相对机器人基座的方向，即当前基座相对与正装基座的欧拉角；

- * @param rpy rpy旋转角；T = rotz(rpy[2]) * roty(rpy[1]) * rotx(rpy[0])

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t set_gravity_direction(const double* rpy);

说明：

重力方向仅需设置机器人基座相对于基座系的rpy角

如上图，重力方向为roty()

    - 获取机器人重力方向

/**

* @brief 读取重力相对机器人基座的方向

* @param rpy rpy旋转角；T = rotx(rpy[0]) * roty(rpy[1]) * rotz(rpy[2])

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t get_gravity_direction(double* rpy);

  - 机器人错误状态

    - 设置机械臂碰撞等级

- /**

* @brief 设置机器人碰撞等级

* @param level  碰撞等级，等级0-5 ，0为关闭碰撞

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t set_collision_level(int robot_id, const int level);

说明：

设置0为关闭碰撞检测

    - 查询机械臂当前碰撞等级

- /**

* @brief 获取机器人设置的碰撞等级

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t get_collision_level(int robot_id, int *level);

    - 查询机械臂运动是否在碰撞状态

- /**

* @brief 查询机器人是否处于碰撞保护模式

* @param in_collision 查询结果

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t is_in_collision(BOOL *in_collision);

    - 从碰撞保护模式恢复

- /**

* @brief 碰撞之后从碰撞保护模式恢复

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t collision_recover();

    - 查询机械臂运动是否超出设定的软限位

/// @brief 查詢机器人当前是否超出软限位

/// @param robot_id 接受LEFT(0) RIGHT(1)

/// @param limit 0 代表无超出，1代表超出

/// @return

errno_t robot_is_on_soft_limit(int robot_id, int* limit);

    - 查询机械臂运动是否处于ERROR状态

/// @brief 确认机器人是否处于错误状态

/// @param in_error 0 代表机器人处于正常状态，1代表机器人处于错误状态

/// @return

errno_t robot_is_in_error(int* in_error);

说明：

当机器人处于ERROR状态下时，不响应任何运动指令。如发现机器人处于ERROR状态，可查询机器人错误码，确认机器人故障。

    - 查询机械臂错误码

/**

* @brief 获取机器人运行过程中最后一个错误码,当调用clear_error时，最后一个错误码会清零

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t get_last_error(ErrorCode *code);

    - 清除机器人的错误状态

- /**

* @brief  错误状态清除

* @return ERR_SUCC 成功 其他失败

*/

errno_t clear_error();

说明：

部分机器人本体的错误无法使用该接口清除，需要下电后再上电，会进行自动清除；

    - 设置网络异常时机械臂自动终止运动类型

- /**

- * @brief 设置网络异常控制句柄，SDK与机械臂控制器失去连接后多长时间机械臂控制器终止机械臂当前运动

- * @param millisecond 时间参数，单位：ms

- * @param mnt 网络异常时机械臂需要进行的动作类型

- * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

- */

- errno_t set_network_exception_handle(float millisecond, ProcessType mnt);

    - 设置机械臂错误码文件存放路径

    - /**

    - * @brief 设置错误码文件路径，需要使用get_last_error接口时需要设置错误码文件路径，如果不使用get_last_error接口，则不需要设置该接口

    - * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

    - */

errno_t set_errorcode_file_path(char* path);

  - 力柔顺控制

说明：

当前智元机械臂，左臂固定绑定传感器ID : 1, 因此涉及到左臂的接口，传感器ID均给1；右臂固定绑定传感器ID：2，因此设计到右臂的接口，传感器ID均给2；

    - 设置传感器灵敏度接口

- /// @brief 设置传感器灵敏度接口

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param sensor_id 传感器ID 数据范围1-199

- /// @param deadzone_percent 传感器灵敏度死区占默认最大死区的百分比，数据范围0-1

- /// @return

- errno_t robot_set_ftsensor_deadzone(int robot_id, int sensor_id, const double* deadzone_percent);

    - 获取传感器灵敏度接口

- /// @brief 获取传感器灵敏度接口

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param sensor_id 传感器ID 数据范围1-199

- /// @param deadzone_percent 传感器灵敏度死区占默认最大死区的百分比，数据范围0-1

- /// @return

- errno_t robot_set_ftsensor_deadzone(int robot_id, int sensor_id, const double* deadzone_percent);

    - 设置力控坐标系接口

- /// @brief 设置力控坐标系接口

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param ftframe 力控坐标系 接受工具(0) 世界(1)

- /// @return

- errno_t robot_set_cst_ftframe(int robot_id, int ftframe);

    - 获取力控坐标系接口

- /// @brief 获取力控坐标系接口

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param ftframe 力控坐标系 接受工具(0) 世界(1)

- /// @return

- errno_t robot_get_cst_ftframe(int robot_id, int* ftframe);

    - 设置恒力柔顺参数接口

- /// @brief 设置恒力柔顺参数接口

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param axis 要设置的方向，数据范围0-5，依次代表x,y,z,rx,ry,rz

- /// @param enable 是否开启力控，接受关(0) 开(1)

- /// @param ftUser 力控刚度，需为正数，请勿设置为0，一般建议x,y,z设置10以上的数值，mx,my,mz设置1以上的数值

- /// @param ftReboundFK 回弹弹力系数，需为正数，可以设置为0

- /// @param ftConstant 目标力，请勿设置超出机器人承受范围的目标力

- /// @return

- errno_t robot_set_cst_ftconfig(int robot_id, int axis, int enable, double ftUser, double ftReboundFK, double ftConstant);

    - 获取恒力柔顺参数接口

- /// @brief 获取恒力柔顺参数接口

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param axis 要设置的方向，数据范围0-5，依次代表x,y,z,rx,ry,rz

- /// @param config 接收参数值

- /// @return

- errno_t robot_get_cst_ftconfig(int robot_id, RobotAdmitCtrl* config);

    - 传感器校零接口

- /// @brief 传感器校零接口，注意校零需要约1秒的时间，期间无法开启力控，固建议调用此接口后等待1秒。

- /// 一般建议在开启力控前都进行一次传感器校零，注意校零时传感器不要受到除负载重力以外的任何外力。

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param sensor_id 传感器ID 数据范围1-199

- /// @return

- errno_t robot_zero_ftsensor(int robot_id, int sensor_id);

    - 设置传感器负载接口

- /// @brief 设置传感器负载接口，注意传感器负载与机器人负载可以不同（也可以相同），需要单独设置

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param sensor_id 传感器ID 数据范围1-199

- /// @param payload 负载数据，单位kg，mm

- /// @return

- errno_t robot_set_ftsensor_payload(int robot_id, int sensor_id, PayLoad payload)

    - 获取传感器负载接口

- /// @brief 获取传感器负载接口，注意传感器负载与机器人负载可以不同（也可以相同），需要单独设置

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param sensor_id 传感器ID 数据范围1-199

- /// @param payload 负载数据，单位kg，mm

- /// @return

- errno_t robot_get_ftsensor_payload(int robot_id, int sensor_id, PayLoad* payload);

    - 获取力控模式状态接口

- /// @brief 获取力控模式状态，注意当调用disable_force_control后但机器人尚未完成当前运动期间力控模式仍被视作开启状态

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param force_control_stat 0代表关闭，1代表开启

- /// @return

- errno_t robot_get_force_control_stat(int robot_id, int* force_control_stat)

    - 开启恒力柔顺控制接口

- /// @brief 开启恒力柔顺控制接口，恒力柔顺控制可以配合直线或关节运动以及笛卡尔伺服运动模式使用，不可以配合拖拽模式或手动示教JOG使用

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @return

- errno_t robot_enable_force_control(int robot_id);

    - 关闭恒力柔顺控制接口

- /// @brief 关闭恒力柔顺控制接口，注意关闭力控将使力控立即失效但不会退出力控模式

- /// 直至机器人执行完成当前运动（或退出伺服运动模式）后力控模式才会真正退出，因此在此期间无法再次开启力控

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @return

- errno_t robot_disable_force_control(int robot_id);

代码示例：

- #include <iostream>

- #include "JAKAZuRobot.h"

- #include <windows.h>

- #define PI 3.1415926

- int main()

- {

- JAKAZuRobot robot;

- const int LEFT = 0；

- errno_t ret = robot.login_in("10.5.5.100");

- //传感器校零，传感器id从1开始，左臂默认为1,右臂为2，最好每次开力控之前都校零

- robot.robot_zero_ftsensor(LEFT, 1);

- std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1000)); //校零后必须等待1秒

- ret = robot.robot_set_cst_ftframe(LEFT, 0); //设置力控坐标系，默认为0,即工具坐标系

- //设置恒力参数，参数依次为：机器人序列号，方向，力控开启，阻尼，回弹，目标力

- //此处仅开启工具y方向

- ret = robot.robot_set_cst_ftconfig(LEFT, 0, 0, 50, 0, 0);

- ret = robot.robot_set_cst_ftconfig(LEFT, 1, 1, 50, 2, 0);

- ret = robot.robot_set_cst_ftconfig(LEFT, 2, 0, 50, 0, 0);

- ret = robot.robot_set_cst_ftconfig(LEFT, 3, 0, 5, 0, 0);

- ret = robot.robot_set_cst_ftconfig(LEFT, 4, 0, 5, 0, 0);

- ret = robot.robot_set_cst_ftconfig(LEFT, 5, 0, 5, 0, 0);

- MoveMode moveop[1] = {INCR};

- double vel[1] = {5};

- double acc[1] = {10};

- CartesianPose c_pos[1] { { 0, 0, 30, 0, 0, 0 }};

- CartesianPose c_pos2[1] { { 0, 0, -30, 0, 0, 0 }};

- //使机器人在世界z方向上运动的同时开启工具y方向的力控，在工具y方向可以在一定范围内有弹性

- robot.robot_enable_force_control(LEFT);

- //可以替换为其他运动指令或单纯等待

- robot.robot_run_multi_movl(0, moveop, TRUE, c_pos, vel, acc);

- int  force_control_stat;

- robot_get_force_control_stat(LEFT, &force_control_stat)

- robot.robot_disable_force_control(LEFT);

- robot.login_out();

- return 0;

- }

    - 设置传感器数据平滑滤波器截止频率接口

- /// @brief 设置传感器数据平滑滤波器截止频率

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param sensor_id 传感器ID 数据范围1-199

- /// @param filter 截止频率，需为正数，单位Hz

- /// @return

- errno_t robot_set_ftsensor_filter(int robot_id, int sensor_id, double filter);

    - 获取传感器数据平滑滤波器截止频率接口

- /// @brief 设置传感器数据平滑滤波器截止频率

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param sensor_id 传感器ID 数据范围1-199

- /// @param filter 截止频率，需为正数，单位Hz

- /// @return

- errno_t robot_get_ftsensor_filter(int robot_id, int sensor_id, double* filter);

    - 获取传感器状态接口

- /// @brief 获取传感器状态

- /// @param robot_id 机器人ID 接受LEFT(0) RIGHT(1) DUAL(-1)

- /// @param sensor_id 传感器ID 数据范围1-199

- /// @param status 正常(1) 错误(-1)

- /// @param errcode 无数据(1) 数据错误(2) 过载(4)

- /// @param ft_original 传感器在自身坐标系下的原始读数

- /// @param ft_actual 传感器在法兰坐标系下的经过负载和零点补偿后的读数

- /// @return errno_t robot_get_ftsensor_stat(int robot_id, int sensor_id, int* status, int* errcode, double* ft_original, double* ft_actual);

- 反馈与勘误

文档中若出现不准确的描述或者错误，恳请读者指正批评。如果您在阅读过程中发现任何问题或者有想提出的意见，可以发送邮件到 support@jaka.com ，我们的同事会尽量一一回复。